GDU_Android_SDK_2.0.91

# GDU Android SDK 2.0.91 说明文档

GDU_Android_SDK说明文档

| 修改时间 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-27 | - 修复机场返航问题 - 增加机场集成使用说明 | GDU |
| 2026-07-22 | 2.4.5增加拍照和录像生效的多镜头存储配置 | GDU |
| 2026-07-21 | 2.5.2 开始指定任务id航迹 | GDU |
| 2026-07-20 | - 2.1.1增加设置自定义Log路径 - 2.1.1增加设置自定义日志开关 - 2.5.2.1中增加高程设置方法 | GDU |
| 2026-07-16 | - 2.4.1增加设置飞机备用返航点 - 2.4.1增加返航到机场（机场场景） - 2.4.1增加返航到机场备用返航点（机场场景） | GDU |
| 2025-09-03 | 修改飞机授时逻辑 | GDU |
| 2025-01-11 | 2.4.4添加云台类型获取 2 2.4.4添加云台支持光类型获取 3 修改飞机类型获取 | GDU |
| 2024-11-05 | 2.4.1增加设置飞机垂直速度飞行接口 | GDU |
| 2024-11-04 | 2.4.1增加一键起飞接口可设置高度参数 2.4.1增加飞机航线角度控制接口 2.4.1增加设置飞机水平速度飞行接口 | GDU |
| 2024-10-11 | 适配S200系列飞机 2.1.1 添加飞机类型获取 2.2.1添加飞机SN获取 2.4.2添加遥控器SN获取 2.4.5.3 修改相册文件获取 | GDU |
| 2023-03-14 | 2.4.5.3添加媒体相册文件获取 | GDU |
| 2022-11-15 | 2.1.2 添加直播管理类 | GDU |
| 2022-11-08 | 2.4.1添加虚拟摇杆接口说明 | GDU |
| 2022-10-20 | 2.4.2添加遥控器多控功能接口 2.4.2添加遥控器校准功能 | GDU |
| 2022-10-15 | 2.4.5 GduCamera添加光学变焦焦距获取和设置，连续变焦接口 2.4.5 GduCamera添加相机显示模式设置和获取接口 | GDU |
| 2022-10-12 | 2.4.4 GduGimbal 云台角度设置添加相对角度模式 | GDU |
| 2022-9-29 | 2.4.5 GduCamera添加setHDLiveViewEnabled和getHDLiveViewEnabled接口来开启或关闭高清预览流 2.5.3添加FollowMe功能及相关接口类 2.5.4添加Hotpoint功能及相关接口类 2.4.1 GDUFlightController设置/获取低电量智能返航开关 | GDU |
| 2022-9-22 | 2.4.5 GduCamera添加存储图片到本地接口 2.4.5 GduCamera添加设置和获取EV值功能 | GDU |
| 2022-9-13 | 2.6.1 GDUCodecManager添加开启硬解码YUV数据获取接口及回调接口 2.6.1 GDUCodecManager添加获取当前图像RGBA接口 2.6.1 GDUCodecManager添加存储当前H264/5视频流为mp4文件 2.6.1 GDUCodecManager添加存储当前视频图像以图片形式到本地 | GDU |
| 2022-9-9 | 2.4.1 GDUFlightController添加指点飞行接口 | GDU |
| 2022-9-1 | 2.4.1 GDUFlightController添加返航点设置 | GDU |
| 2022-8-30 | 2.4.1 GDUFlightController添加精准返航功能 2.4.1 GDUFlightController添加设置和获取失联行为功能 2.4.1 GDUFlightController添加飞控低电量和严重低电量报警功能 | GDU |
| 2022-8-29 | 2.4.1.8 FlightAssistant添加视觉感知开关 2.4.1.8 FlightAssistant添加避障策略开关 2.4.1.8 FlightAssistant添加水平，上视，下视避障开关和距离设置 | GDU |
| 2022-8-26 | 2.4.1.8 FlightAssistant增加降落保护开关 2.4.1.8 FlightAssistant增加返航避障开关 2.4.1.8 FlightAssistant增加补光灯开关 | GDU |

# 添加GDU_SDK_ANDROID开发包

### 1.1.1、添加依赖文件

将无人机SDK 的 aar包和so文件复制到工程（此处截图以示例Demo为例子）的 libs 目录下，如果有老版本 aar 包在其中，请删除。如图所示

### 1.1.2、在主工程的build.gradle文件配置dependencies

（1）添加SDK依赖， dependencies 配置方式如下：

api fileTree(include: ['*.jar', '*.aar'], dir: 'libs')

（2）so配置到build.gradle的android中，方式如下：

sourceSets { main { jniLibs.srcDirs = ['libs'] } }

（3）主工程的build.gradle文件在Project目录中位置：

### 1.1.3、配置权限

在AndroidManifest.xml中配置权限:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

# 接口参考文档

# 2.1、MANAGER CLASSES

## 2.1.1 GDUSDKManager

GDUSDKManager是将SDK与普宙飞行器一起使用的入口。这个类主要用于注册SDK，连接和访问飞行器。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| GDUSDKManager | getInstance() 获取GDUSDKManager实例 |
| BaseProduct | getProduct() 获取当前飞行器实体类 |
| BaseProduct.Model | getModel() 获取飞机类型 |
| void | registerApp(Context context, SDKManagerCallback callback) 注册SDK |
| void | startConnectionToProduct() 开始建立SDK和飞行器的连接，这个方法必须要在registerApp成功后调用 |
| void | stopConnectionToProduct() 断开SDK和飞行器的连接 |
| void | getSDKVersion () 获取SDK的版本号 |
| void | setCustomRCEnable(boolean isEnable) 设置自定义遥控器 |
| boolean | getCustomRCEnable() 获取是否为自定义遥控器 |
| void | setCustomLogPath(String logPath) 设置自定义日志路径（需要在setLogEnable之前调用） |
| void | setLogEnable(boolean isEnable) 设置日志开关 |

## LiveStreamManager

LiveStremManager是将飞行器的视频流到RTMP服务器。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| LiveStremManager | getInstance() 获取LiveStremManager实例 |
| void | setLiveUrl(String url) 设置直播的推流地址 |
| String | getLiveUrl () 获取直播的推流地址 |
| void | startStream () 开始直播推流 |
| void | pushLiveVideoDat(byte[] videoData, int len) 推送H264/H265数据 |
| void | stopStream() 停止直播推流 |
| long | getStartTime() 获取直播的开始时间 |
| boolean | isStreaming() 是否直播中 |
| float | getLiveVideoFps() 获取视频的帧率 |
| int | getLiveVideoBitRate() 获取视频流的码率 |
| void | addLiveErrorStatusListener(OnLiveErrorStatusListener onLiveErrorStatusListener) 添加直播推流的状态监听 |
| void | removeLiveErrorStatusListener(OnLiveErrorStatusListener onLiveErrorStatusListener) 移除直播推流的状态监听 |

### 2.1.2.1 OnLiveErrorStatusListener

OnLiveErrorStatusListener直播推流视频实时监听

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | onError(int error, String description) 直播推流视频实时监听状态 error:错误码 description:错误描述 |

# 2.2、BASE CLASSES

### 2.2.1 BaseProduct

BaseProduct基础产品抽象类，飞行器将继承这个类，这个类将提供飞行器的连接，SN的获取，健康状态等功能

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | getProductSN() 获取飞行器SN |
| Void | setDiagnosticsInformationCallback(GDUDiagnostics.DiagnosticsInformationCallback diagnosticsInformationCallback ) 设置健康管理监听 GDUDiagnostics健康管理类 |
| boolean | isConnected() 飞行器是否连接 |

#### 2.2.1.1 VideoFeeder

VideoFeeder管理移动端实时流，获取相机流或者FPV流

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| VideoFeeder.VideoFeed | getPrimaryVideoFeed() 获取主要的视频输入源，一般为相机输出 |

##### 2.2.1.1.1 VideoFeed

VideoFeed视频源。用于接收来自相机源的视频数据。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| boolean | addVideoDataListener(VideoFeeder.VideoDataListener dataListener) 添加视频流数据监听 VideoDataListener: onReceive(byte[] datas, int len) datas: H264/H265数据 len: H264/H265数据长度 |

### 2.2.2 BaseComponent

BaseComponent基础组件抽象类，飞行器的各个组件将继承这个类，提供版本号获取，连接状态反馈等

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | getFirmwareVersion(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<String> version) 获取组件的版本号 |
| void | setComponentListener(BaseComponent.ComponentListener componentListener ) 设置组件连接状态监听 |
| boolean | isConnected() 组件是否连接 |

# 2.3、PRODUCT CLASSES

### 2.3.1 GDUAircraft

GDUAircraft飞行器实体类，包含飞行器基本信息，获取各个组件。实体类通过GDUSDKManager.getProduct()获取。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| GDUFlightController | getFlightController() 获取飞控组件 |
| GDUBattery | getBattery () 获取电池组件 |
| GDURemoteController | getRemoteController () 获取遥控器组件 |
| BaseComponent | getGimbal () 获取云台组件 |
| BaseComponent | getCamera () 获取相机组件 |
| BaseComponent | getAirLink() 获取图传组件 |
| BaseComponent | getLTE() 获取备份图传组件 |
| BaseComponent | getNoFlyZone() 获取禁飞区 |
| BaseComponent | getRadar() 获取雷达组件 |
| boolean | isConnected() 是否连接 |
| void | setDiagnosticsInformationCallback(GDUDiagnostics.DiagnosticsInformationCallback diagnosticsInformationCallback) 健康管理监听 |

# 2.4、COMPONENT CLASSES

### 2.4.1 GDUFlightController

GDUFlightController飞控组件，提供向飞行器发送各种控制指令。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | startTakeoff(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 发送起飞指令，飞机开始起飞，起飞到离地面相对高度5米悬停 |
| void | startTakeoff(int height,CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 一键起飞到设定高度悬停 单位cm |
| void | cancelTakeoff(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 停止飞行器起飞任务 |
| void | startLanding (CommonCallbacks.CompletionCallback callback ) 发送降落指令，飞行器从当前高度开始降落 |
| void | cancelLanding (CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 取消当前飞行器降落任务 |
| void | startGoHome (CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 发送返航指令，飞行已当前高度执行返航，如果飞行在起飞点上方则执行降落 |
| void | cancelGoHome (CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 取消当前返航任务 |
| void | startReturnToDock(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 开始返航到机场(机场场景) |
| void | startReturnToDockAlternateLandPoint(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 开始返航到机场备降点(机场场景) |
| void | setMaxFlightHeight (int maxHeight CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置最大飞行高度 maxHeight:范围5-500,单位 米（m） |
| void | getMaxFlightHeight(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Integer> callback) 返回设置的最大飞行高度，单位 米（m） |
| void | setMaxFlightRadius(int maxRadius, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置的最远飞行距离 maxRadius：范围15-8000，单位 米（m） |
| void | getMaxFlightRadius(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Integer> callback) 获取设置的最远飞行距离，单位 米（m） |
| void | setMaxFlightRadiusLimitationEnabled (boolean enabled, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置限距开关 enabled: true限距开，已设置的最远距离值有效；false限距关，距离不受最远距离限制 |
|  | setMaxFlightRadiusLimitationEnabled (boolean enabled, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置限距开关 enabled: true限距开，已设置的最远距离值有效；false限距关，距离不受最远距离限制 |
| void | getMaxFlightRadiusLimitationEnabled (CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取限距开关 |
| void | setHomeLocation(LocationCoordinate2D homeLocation, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置飞机返航点 |
| void | setDockAlternateLandPoint(LocationCoordinate2D homeLocation, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置飞机备用返航点(机场场景) |
| void | setGoHomeHeightInMeters (short backHeight, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置相对于飞机起飞位置的最低返航高度, 如果飞机当前的高度高于最低返航高度，它将以当前的高度返航。 backHeight：高度范围为5m ~ 500m |
| void | getGoHomeHeightInMeters (CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Integer> callback) 获取相对于飞机起飞位置的最低返航高度,高度范围为5m ~ 500m |
| void | startPrecisionGoHome(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 开始精准返航，确保返航点有视觉标定的二维码 |
| void | cancelPrecisionGoHome(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 取消精准返航 |
| void | setPrecisionGoHomeStateCallback(PrecisionGoHomeState.Callback callback) 设置精准返航状态 |
| void | setConnectionFailSafeBehavior(ConnectionFailSafeBehavior behavior, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置遥控器和飞机断开连接后的动作 ConnectionFailSafeBehavior HOVER:悬停 GO_HOME：返航 |
| void | getConnectionFailSafeBehavior(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<ConnectionFailSafeBehavior> callback) 获取遥控器和飞机断开连接后的动作 |
| void | setLowBatteryWarningThreshold(int percent, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置低电量告警阈值 Percent:15-50 |
| void | getLowBatteryWarningThreshold(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Integer> callback) 获取低电量告警阈值 |
| void | setSeriousLowBatteryWarningThreshold(int percent, @Nullable CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置严重低电量告警阈值 percent 10-45 |
| void | getSeriousLowBatteryWarningThreshold(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Integer> callback) 获取严重低电量告警阈值 |
| void | startTapFly(LocationCoordinate3D point, float horizonSpeed, float verticalSpeed, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 开始指点飞行 point：目标点经纬度和相对地面高度 horizonSpeed：水平速度 verticalSpeed：垂直速度 |
| void | stopTapFly(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 停止指点飞行 |
| void | setTapFlyStateCallback(TapFlyState.Callback callback) 设置指点飞行状态监听 |
| void | setStateCallback(FlightControllerState.Callback callback) 设置飞控状态监听 FlightControllerState:飞控状态信息类 |
|  | setSmartReturnToHomeEnabled(boolean enable, CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 设置低电量返航开关 enable: ture为低电量返航开 false 为低电量返航关 |
|  | getSmartReturnToHomeEnabled(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> paramCompletionCallbackWith) 获取低电量返航开关 |
| RTK | getRTK() 获取RTK定位对象 RTK:定位对象 |
| Simulator | getSimulator() 获取模拟器对象 Simulator:模拟器对象 |
| void | setVirtualStickModeEnabled(boolean paramBoolean, CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 设置虚拟摇杆模式开关 |
| void | getVirtualStickModeEnabled(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> paramCompletionCallbackWith) 获取虚拟摇杆模式开关 |
| boolean | isVirtualStickControlModeAvailable() 获取虚拟摇杆是否可用，需要满足以下条件才可使用 1.开启虚拟摇杆模式 2.没有执行Waypoint，FollowMe，Hotpoint任务 3.处于GPS模式 |
| VerticalControlMode | getVerticalControlMode() 获取垂直方向控制模式VerticalControlMode VELOCITY：速度模式，正垂直速度和负垂直速度分别用于飞机上升和下降。最大垂直速度定义为5米/秒。最小垂直速度定义为-3米/秒。 POSITION：位置模式（暂不支持） |
| void | setVerticalControlMode(VerticalControlMode paramVerticalControlMode) 设置垂直方向控制模式 |
| RollPitchControlMode | getRollPitchControlMode() 获取水平方向控制模式RollPitchControlMode VELOCITY：速度模式，在机体坐标系中，正俯仰速度和负俯仰速度分别为飞机沿俯仰轴和y轴向正方向或负方向运动。正横滚转速度和负横滚转速度分别是飞机沿横滚转轴和x轴向正方向或负方向运动时的速度。最大速度定义为10米/秒。最小速度定义为-10米/秒。 ANGLE：角度模式（暂不支持） |
| void | setRollPitchControlMode(RollPitchControlMode paramRollPitchControlMode) 设置水平方向控制模式 |
| YawControlMode | getYawControlMode() 获取偏航角模式 YawControlMode ANGULAR_VELOCITY: 角速度, 正负角速度分别为飞机顺时针和逆时针旋转时的角速度。最大偏航角速度定义为100度/秒。最小偏航角速度定义为-100度/秒。 ANGLE: 角度模式（暂不支持） |
| void | setYawControlMode(YawControlMode paramYawControlMode) 设置偏航角模式 |
| FlightCoordinateSystem | setRollPitchCoordinateSystem(FlightCoordinateSystem paramFlightCoordinateSystem) 设置水平方向坐标模式FlightCoordinateSystem GROUND: 地面坐标系（暂不支持） BODY: 机体坐标系 |
| void | getRollPitchCoordinateSystem() 获取水平方向坐标模式 |
| void | sendVirtualStickFlightControlData(FlightControlData paramFlightControlData, CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 设置虚拟摇杆数据 FlightControlData： pitch：飞机沿着x轴（机头）速度(m/s)或俯仰的角度值(度)。 roll: 飞机沿着y轴（机右）速度(m/s)或角度值(度)滚转。 yaw: 飞机的偏航设置角速度(度/秒)或角度(度)值。 verticalThrottle: 飞机的垂直控制设置飞机的速度(m/s)或高度(m)值。 |
| void | changeYawAngular(RotationMode mode, int angle, CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback ) 设置飞机机头航线角 RotationMode.ABSOLUTE_ANGLE 绝对角度模式 RotationMode.RELATIVE_ANGLE 相对角度模式 angle 角度 [-180 180] |
| void | setHorizontalSpeed(short xSpeed, short ySpeed) 设置飞机水平速度飞行 X轴为机头-机尾轴且机头方向为正， Y轴为机身左-右轴，且右方向为正 xSpeed X轴速度 cm [-2000,2000] ySpeed Y轴速度 cm [-2000,2000] |
| void | stopHorizontalSpeed() 取消飞机水平速度设置 |
| void | setVerticalSpeed(short speed) 设置飞机垂直飞行速度 cm [-500,500] 向上为正 注意请勿使用此控制降落到地面 无法触发缓降 可能损坏飞机 降落使用一键降落 |
| void | stopVerticalSpeed() 取消飞机水平速度设置 |
| void | confirmSmartReturnToHomeRequest(boolean isConfirm, @androidx.annotation.Nullable CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 是否确认智能返航请求 |
| void | setBackHomeAction(byte index, CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Byte> callback) 设置返航行为Index: 0.返航降落（默认） 1.返航不降落 |
| void | getBackHomeAction(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Integer> callback) 获取返航行为Index: 0.返航降落（默认） 1.返航不降落 |
| void | setFlyModeState(boolean isOpen, CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 允许切换飞行模式开关 |
| void | getFlyModeState(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取当前飞行模式开关 |
| void | setTripodMode(boolean isOpen, CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 设置是否开启三脚架模式 |
| void | getTripodMode(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取三脚架模式 |
| Compass | getCompass() 获取磁力计 |
| FlightAssistant | getFlightAssistant() 智能飞行辅助类 |
| void | getDroneBackInfo(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<DroneBackInfo> callback) 获取返航信息 |
| void | setBackHomeSpeed(int backSpeed, CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 设置返航速度backSpeed 单位m/s |
| void | checkIMUCalibration(byte status, CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Byte> callback) IMU校准:0 停止 1 开始 |
| void | addIMUCalibrationCallback(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Integer> callback) IMU 校准监听 |
| void | setAircraftOperationScenarioMode(@NonNull AircraftOperationScenarioInfo mode, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置飞机的使用场景 |

#### 2.4.1.1 FlightControllerState

FlightControllerState表示飞行控制器的当前状态

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| Attitude | getAttitude() 获取飞行器的姿态信息 pitch：俯仰角度（-180~180） roll：横滚角度（-180~180） yaw: 航向角（-180~180） |
| GoHomeExecutionState | getGoHomeExecutionState() 获取飞行器的返航状态 NOT_EXECUTING: 未执行返航 GO_UP_TO_HEIGHT：上升到返航高度 TURN_DIRECTION_TO_HOME_POINT：转向Home点 AUTO_FLY_TO_HOME_POINT：飞向返航点 GO_DOWN_TO_GROUND： Home点降落 |
| LocationCoordinate2D | getHomeLocation() 获取返航点位置 latitude：纬度 longitude: 经度 |
| LocationCoordinate3D | getAircraftLocation() 获取飞行当前位置 latitude：纬度 longitude: 经度 altitude：相对起飞点高度，单位（cm） |
| FlightMode | getFlightMode() 获取飞行模式 ATTI：姿态模式 GPS_NORMAL：标准模式 GPS_SPORT：运动模式 VISUAL：视觉模式 TRIPOD：三角架模式 |
| Boolean | isHasReachedMaxFlightHeight() 是否到达限定高度 |
| Boolean | isHasReachedMaxFlightRadius 是否到达限定距离 |
| Boolean | isHomeLocationSet home点是否已设定 |
| Boolean | isGoingHome 是否在返航中 |
| Boolean | isFlying 是否在飞行中 |
| Boolean | isMotorsOn 电机是否解锁 |
| Int | getGoHomeHeight 获取返航高度，单位（cm） |
| Int | getSatelliteCount 获取当前飞行搜星颗数 |
| float | getVelocityX 当前飞机在x方向上的速度，单位是厘米/秒，使用N-E-D(北东地坐标系)坐标系统 |
| float | getVelocityY 当前飞机在y方向上的速度，单位是厘米/秒，使用N-E-D(北东地坐标系)坐标系统。 |
| float | getVelocityZ 飞机在z方向上的当前速度，单位是厘米/秒，使用N-E-D(北东地坐标系)坐标系统。 |
| int | getFlightTimeInSeconds 获取当次飞行时间，单位 秒（s） |
| FlightState | getFlightState 获取飞行状态 FLING：飞行中 GROUND：地面上 TAKEOFF：起飞中 LANDING：降落中 HOVERING：悬停中 BACKING：返航中 |
| Boolean | isSimulatorActive 模拟飞行是否开启 |
| float | getDistance 获取飞行距离，单位（cm） |
| float | getTakeoffLocationAltitude 获取起飞点的椭球高 |
| GoHomeAssessment | getGoHomeAssessment 获取智能返航的数据 timeNeededToLandFromCurrentHeight：降落到地面需要时间 batteryPercentageNeededToGoHome：返航电池电池电量百分比 batteryPercentageNeededToLandFromCurrentHeight：降落到地面所需电量百分比 smartRTHCountdown：智能返航倒计时 |
| float | getUltrasonicHeightInMeters() 获取超声高度，单位（cm） |

#### 2.4.1.2 RTK

RTK实时定位

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | setReferenceStationSource(ReferenceStationSource currentReferenceSource, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置RTK通信类型 BASE_STATION: 基站RTK CUSTOM_NETWORK_SERVICE: 自定义网络RTK ONBOARD_RTK: 机载RTK |
| void | setStateCallback(RTKState.Callback callback) 设置RTK状态监听 RTKState：rtk状态信息 |
| void | connectRtk(ReferenceStationSource currentReferenceSource, NetworkServiceSettings settings,GduRtkManager.OnRtkConnectListener listener) 连接RTKcurrentReferenceSource 当前参考站源settings 网络服务设置（当currentReferenceSource为CUSTOM_NETWORK_SERVICE时需要设置） |
| void | disconnectRtk() 断开RTK连接 |

#### 2.4.1.3 RTKState

RTKState状态信息

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| PositioningSolution | getPositioningSolution 获取RTK定位状态 NONE：无定位状态 SINGLE_POINT：单点定位 FLOAT：浮点定位 FIXED_POINT：固定解定位 |
| HeadingSolution | getHeadingSolution 获取RTK定向状态 NONE：无定位状态 SINGLE_POINT：单点定位 FLOAT：浮点定位 FIXED_POINT：固定解定向 |
| ReceiverInfo | getMsReceiver1GPSInfo 主天线GPS信息 satelliteCount:GPS星数 |
| ReceiverInfo | getMsReceiver1BeiDouInfo 主天线北斗信息 satelliteCount:北斗星数 |
| ReceiverInfo | getMsReceiver1GLONASSInfo 主天线GLONASS信息 satelliteCount: GLONASS星数 |
| ReceiverInfo | getMsReceiver1GalileoInfo 主天线Galileo信息 satelliteCount: Galileo星数 |
| ReceiverInfo | getMsReceiver2GPSInfo 从天线GPS信息 satelliteCount:GPS星数 |
| ReceiverInfo | getMsReceiver2BeiDouInfo 从天线北斗信息 satelliteCount:北斗星数 |
| ReceiverInfo | getMsReceiver2GLONASSInfo 从天线GLONASS信息 satelliteCount: GLONASS星数 |
| ReceiverInfo | getMsReceiver2GalileoInfo 从天线Galileo信息 satelliteCount: Galileo星数 |
| ReceiverInfo | getBsReceiverGPSInfo 基站GPS信息 satelliteCount:GPS星数 |
| ReceiverInfo | getBsReceiverBeiDouInfo 基站北斗信息 satelliteCount:北斗星数 |
| ReceiverInfo | getBsReceiverGLONASSInfo 基站GLONASS信息 satelliteCount: GLONASS星数 |
| ReceiverInfo | getBsReceiverGalileoInfo 基站Galileo信息 satelliteCount: Galileo星数 |
| LocationCoordinate2D | getMsFusionLocation 获取RTK计算的融合经纬度 Latitude：融合纬度 Longitude：融合经度 |
| float | getMsFusionAltitude 获取RTK融合椭球高，单位（cm） |
| LocationCoordinate2D | getBsLocation 获取基站的经纬度 Latitude：基站纬度 Longitude：基站经度 |
| float | getBsAltitude 获取基站的椭球高，单位（cm） |
| float | getTakeOffAltitude 获取起飞点的椭球高，单位（cm） |
| float | getEllipsoidHeight 获取飞行器椭球高度，单位（cm） |
| float | getAircraftAltitude 获取飞行器海拔高度，单位（cm） |

#### 2.4.1.4 Simulator

Simulator飞行模拟器

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | start(InitializationData initializationData, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 开启模拟飞行 InitializationData：模拟初始化数据 |
| boolean | isSimulatorActive() 模拟飞行是否开启 |

#### 2.4.1.5 InitializationData

InitializationData模拟飞行初始化数据

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| LocationCoordinate3D | getLocation 模拟飞行位置信息 latitude: 模拟飞行纬度 longitude：模拟飞行器经度 altitude：模拟飞行器相对高度 |
| short | getHeadAngle 起始航向角 |
| byte | getSatelliteCount 模拟搜星数 |
| PositioningSolution | getLocationStatus 定位状态 NONE：无定位状态 SINGLE_POINT：单点定位 FLOAT：浮点定位 FIXED_POINT：固定解定位 |

#### 2.4.1.6 NetworkServiceSettings

NetworkServiceSettings：提供RTK服务器的网络服务的设置。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | setServerAddress(String serverAddress) 设置服务器IP地址或域名 |
| void | setPort(int port) 设置服务器端口 |
| void | setUserName(String userName) 设置用户名 |
| void | setPassword(String password) 设置用户密码 |
| void | setMountPoint(String mountPoint) 设置挂载点类型 |

#### 2.4.1.7 FlightAssistant

智能飞行辅助功能，提供智能飞行的方法，避障，降落保护，返航避障等功能

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | setVisionSensingEnabled(boolean enabled, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置视觉感知开关，视觉感知开启后才能开启避障功能 |
| void | getVisionSensingEnabled(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取视觉感知开关 |
| void | setObstacleAvoidanceStrategyEnabled(boolean enabled, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置避障策略开关，策略开启后飞机将执行避障功能 |
| void | getObstacleAvoidanceStrategyEnabled (CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取避障策略开关 |
| void | setUpwardVisionObstacleAvoidanceEnabled(Boolean enabled, @Nullable CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置上视避障开关 |
| void | getUpwardVisionObstacleAvoidanceEnabled (CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取上视避障开关 |
| void | setHorizontalVisionObstacleAvoidanceEnabled(boolean enabled, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置水平避障开关 |
| void | getHorizontalVisionObstacleAvoidanceEnabled( CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取水平避障开关 |
| void | setVisualObstaclesAvoidanceDistance(float distance, @NonNull GDUFlightAssistantObstacleSensingDirection direction, @Nullable CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置各个方向避障的距离 distance:避障距离 单位m GDUFlightAssistantObstacleSensingDirection：避障方位 Upward：上视 Downward：下视 Horizontal：水平 |
| void | getVisualObstaclesAvoidanceDistance( GDUFlightAssistantObstacleSensingDirection direction, CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Float> callback) 获取各个方向避障的距离 |
| void | setDownwardFillLightMode(FillLightMode mode, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置下视补光灯的状态 FillLightMode ON: 开启补光灯 OFF: 关闭补光灯 |
| void | getDownwardFillLightMode( CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<FillLightMode> callback) 设置下视补光灯的状态 |
| void | setRTHObstacleAvoidanceEnabled(boolean isOpen, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置返航避障开关 |
| void | getRTHObstacleAvoidanceEnabled( CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取返航避障开关 |
| void | setLandingProtectionEnabled(boolean isOpen, CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 设置降落保护开关 |
| void | getLandingProtectionEnabled( CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> paramCompletionCallbackWith) 获取降落保护开关 |

#### 2.4.1.8 AircraftOperationScenarioInfo

AircraftOperationScenarioInfo飞机使用场景信息，用于设置飞机在机巢场景下的运行参数，包括机巢模式、机巢航向、备降点、起飞点坐标等。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| AircraftOperationScenarioMode | getAircraftMode() / setAircraftMode(AircraftOperationScenarioMode aircraftMode) ：机巢模式（必须设置） 0：普通模式 1：机巢模式 |
| boolean | isDockHeadingValid() / setDockHeadingValid(boolean dockHeadingValid) ：机巢航向有效标志，机库默认无效 0：无效 1：有效 飞机降落时请求设置给机库，下次飞机上线机库再设置回给飞机 |
| double | getHangarHeadingAngleRad() / setHangarHeadingAngleRad(double hangarHeadingAngleRad) ：机巢航向角（单位 rad，缩放 1e2） 取值范围：(-PI, PI] * 100 机库默认无效；飞机降落时请求设置给机库，下次飞机上线机库再设置回给飞机 |
| boolean | isAlternateLandingPointValid() / setAlternateLandingPointValid(boolean alternateLandingPointValid) ：备降点有效标志（必须设置且有效） 0：无效 1：有效 |
| double | getAlternateLandingPointLongitude() / setAlternateLandingPointLongitude(double alternateLandingPointLongitude) ：备降点经度（单位 度，缩放 1e7） |
| double | getAlternateLandingPointLatitude() / setAlternateLandingPointLatitude(double alternateLandingPointLatitude) ：备降点纬度（单位 度，缩放 1e7） |
| int | getStatus() / setStatus(int status) ：状态位原始值 |
| boolean | isTakeoffPointCoordinateValid() / setTakeoffPointCoordinateValid(boolean takeoffPointCoordinateValid) ：起飞点坐标有效标志 0：无效 1：有效 |
| boolean | isQuickTakeoffValid() / setQuickTakeoffValid(boolean quickTakeoffValid) ：快速起飞有效标志 0：无效 1：有效 |
| DockType | getDockType() / setDockType(DockType dockType) ：机库类型 1=K01, 2=K02, 3=K03, 5=K05, 21=K02P, 31=K03P, 51=K05P |
| double | getTakeoffPointLongitude() / setTakeoffPointLongitude(double takeoffPointLongitude) ：起飞点经度（单位 度，缩放 1e7） 快速起飞有效时，起始点坐标也需要传 |
| double | getTakeoffPointLatitude() / setTakeoffPointLatitude(double takeoffPointLatitude) ：起飞点纬度（单位 度，缩放 1e7） 快速起飞有效时，起始点坐标也需要传 |
| double | getTakeoffPointEllipsoidHeight() / setTakeoffPointEllipsoidHeight(double takeoffPointEllipsoidHeight) ：起飞点椭球高（单位 米，缩放 1e2） 快速起飞有效时，起始点坐标也需要传 |

关键字段依赖说明： - 备降点：经纬度必须设置且 alternateLandingPointValid = true - 快速起飞：quickTakeoffValid = true 时，起飞点坐标（经度/纬度/椭球高）也必须传 - 机巢航向：飞机降落时请求设置给机库，下次飞机上线机库再设置回给飞机 - 机巢模式：aircraftMode 必须设置

#### 2.4.1.9 DockType 机库类型

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| K01 | K01，ID为1 |
| K02 | K02，ID为2 |
| K03 | K03，ID为3 |

### 2.4.2 GDURemoteController

GDURemoteController表示飞机的遥控器。提供更改物理遥控器设置的方法。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| String | getRCSN() 获取遥控器SN号 |
| void | setAircraftMappingStyle(AircraftMappingStyle style, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置自定义样式的映射 AircraftMappingStyle: STYLE_1: 日本手 STYLE_2: 美国手 STYLE_3: 中国手 |
| void | getAircraftMappingStyle(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<AircraftMappingStyle> callback) 获取自定义样式映射 |
| void | startPairing(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 发送遥控器和飞行对频指令 |
| void | setChargeRemainingCallback(BatteryState.Callback callback) 设置遥控器电量监听 BatteryState：电池状态 remainingChargeInPercent：剩余电量百分比 |
| void | setMultiControlMode(MultiControlMode controlMode, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置多控模式 |
| void | getMultiControlMode(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<MultiControlMode> callback) 获取当前多控模式 |
| void | getDroneList(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<List<MultiControlInfo>> callback) 获取多控目标中飞机列表 |
| void | getRCList(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<List<MultiControlInfo>> callback) 获取多控目标中遥控器列表 |
| void | setDroneControlEnable(int droneId, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置多控某个飞机的控制权 |
| void | getDroneControlEnable(int droneId, CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取多控某个飞机的控制权 |
| void | setDroneLivingEnable(int droneId, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置多控指定飞机的视频流是否可用 |
| void | getDroneLivingEnable(int droneId, CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取多控指定飞机的视频流是否可用 |
| void | startRCMedianCalibration(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 开始遥控器中位校准 |
| void | startRCMaximumCalibration(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 开始遥控器最大校准 |
| void | stopRCCalibration(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 停止遥控器校准 |
| void | setRCControlRodValue(short rollV, short pitchV, short acceleratorV, short headingV, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置遥控器RC控制杆量 |
| void | setContinueSendRCControlMidValueEnable(boolean isEnable, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置是否持续发送遥控器中值(无摇杆的遥控器使用) |
| void | getContinueSendRCControlMidValueEnable(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> callback) 获取当前是否在发送遥控器中值(无摇杆的遥控器使用) |
| void | setCalibrationStateCallback(CalibrationState.Callback callback) 设置遥控器校准监听 |

### 2.4.3 GDUBattery

GDUBattery管理连接飞行器电池的信息和实时状态

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | setStateCallback(BatteryState.Callback callback) 设置电池的信息和实时状态监听 BatteryState电池实时状态信息 |
| void | getSerialNumber(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<String> callback) 获取电池的序列号 |
| void | getFirmwareVersion(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<String> callback) 获取电池的版本号 |

#### 2.4.3.1 BatteryState

BatteryState 电池实时状态信息

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| int | getFullChargeCapacity() 获取电池总电量 mah |
| int | getChargeRemaining() 获取电池的剩余容量 mah |
| int | getVoltage() 获取电池当前电压MV |
| int | getCurrent() 获取电池当前电流MA |
| int | getChargeRemainingInPercent() 获取电量百分比 0-100 |
| float | getTemperature() 获取电池温度 |
| int | getNumberOfDischarges() 获取电池充放电循环次数 |
| ConnectionState | getConnectionState() 获取连接状态 NORMAL:正常 INVALID：无效 EXCEPTION：异常 UNKNOWN：未知 |
| List<Integer> | getCellVoltages() 获取电芯电压列表 |

### 2.4.3 GDUAirLink

GDUAirLink图传链路，管理飞行器与遥控器，飞行器与移动设备之间无线链路通信

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | setUplinkSignalQualityCallback(SignalQualityCallback signalQualityCallback) 设置链路信号质量监听 SignalQualityCallback.onUpdate(int uplinkQuality,int downlinkQuality) uplinkQuality：上行图传信号质量 downlinkQuality：下行图传信号质量 |
| void | isConnected() 判断链路是否连接 |
| void | getFirmwareVersion(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<String> callback) 获取图传的版本号 |

### 2.4.4 GDUGimbal

GDUGimbal提供了多种方法来控制云台，设置云台角度，云台校准等

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | setStateCallback(GimbalState.Callback callback) 设置云台状态监听 GimbalState：云台状态信息 |
| void | startCalibration(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 开始云台校准 |
| void | getFirmwareVersion(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<String> callback) 获取图传的版本号 |
|  | getGimbalSN(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<String> callback) 获取云台SN |
|  | reset(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 云台回中 |
|  | rotate(Rotation rotation, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 控制云台角度 |
| GimbalType | getGimbalType() 获取云台类型 GimbalType:云台类型 |
| DisplayMode | getSuppprtDisplayMode() 获取云台支持光类型 DisplayMode.THERMAL_ONLY 红外 DisplayMode.VISUAL_ONLY 可将光 DisplayMode.WAL 广角 DisplayMode.ZL 变焦 DisplayMode.PIP 分屏 |

#### 2.4.4.1 GimbalState

GimbalState云台状态信息，包含云台的三轴角度

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| Attitude | getAttitudeInDegrees() 云台姿态信息 Pitch:俯仰 Roll：横滚 Yaw：方位 |
| void | isCalibrating() 云台是否校准中 |
| void | isCalibrationSuccessful() 云台是否校准成功 |

### 2.4.5 GDUCamera

GDUCamera更改相机设置和执行相机操作的方法

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| Attitude | startShootPhoto(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 在相机拍照模式下，相机开始拍照 |
| void | stopShootPhoto(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 停止拍照 |
| void | startRecordVideo(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 在录像模式下，相机开始录像 |
| void | stopRecordVideo(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 停止当前录像 |
| void | setMode(CameraMode cameraMode, CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 设置拍照或录像模式 CameraMode:拍照/录像模式 SHOOT_PHOTO：拍照模式 RECORD_VIDEO：录像模式 |
| void | getMode(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<CameraMode> callback) 获取当前拍照/录像模式 |
| void | setStorageStateCallBack(StorageState.Callback callback) 设置相机存储状态 StorageState：相机存储状态 |
| void | setSystemStateCallback(SystemState.Callback callback) 设置相机状态信息监听 SystemState：相机状态信息 |
| void | getFirmwareVersion(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<String> callback) 获取版本号 |
| void | formatSDCard(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 格式化SD卡 |
| void | setHDLiveViewEnabled(boolean enable, CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 设置图传画面的视频流是否为高清画质 enable: true实时视图分辨率为1080p，帧率为30fps enable: false实时视图分辨率为720p，帧率为30fps |
| void | getHDLiveViewEnabled(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Boolean> paramCompletionCallbackWith) 获取图传画面的视频流是否为高清画质 |
| void | isOpticalZoomSupported() 是否支持光学变焦 |
| void | getOpticalZoomSpec (CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<SettingsDefinitions.OpticalZoomSpec> callback) 获取光学变焦参数 |
| void | setOpticalZoomFocalLength(int focalLength, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置光学变焦焦距 |
| void | getOpticalZoomFocalLength(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<Integer> callback) 获取光学变焦镜头焦距 |
| void | startContinuousOpticalZoom (SettingsDefinitions.ZoomDirection direction, SettingsDefinitions.ZoomSpeed speed, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 开始连续光学变倍 |
| void | stopContinuousOpticalZoom(CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 停止连续变倍 |
| void | setDisplayMode(SettingsDefinitions.DisplayMode displayMode, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置相机的显示模式 DisplayMode: THERMAL_ONLY：单红外 VISUAL_ONLY：单可见光 MSX：融合 WAL：可见光定焦 ZL：可见光变焦 PIP：分屏 OTHER |
| void | getDisplayMode(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<SettingsDefinitions.DisplayMode> callback) 获取相机的显示模式 |
| GDUMediaManager | getMediaManager() 获取相机媒体管理类 |
| void | setCaptureCameraStreamSettings(@NonNull CameraStreamSettings streamSettings, @Nullable CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置拍照时生效的多镜头存储配置 |
| void | getCaptureCameraStreamSettings(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<CameraStreamSettings> callback) 获取拍照时生效的多镜头存储配置 |
| void | setRecordCameraStreamSettings(@NonNull CameraStreamSettings streamSettings, @Nullable CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 设置录像时生效的多镜头存储配置 |
| void | getRecordCameraStreamSettings(CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<CameraStreamSettings> callback) 获取录像时生效的多镜头存储配置 |

#### 2.4.5.1 StorageState

StorageState相机存储状态

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| CameraLight | getLightType() CameraLight存储图像模式 VISIBLE_LIGHT: 可见光 INFRARED_LIGHT：红外光 |
| boolean | isFormatted() 相机SD卡是否格式化完成 |
| boolean | isFormatting() 相机SD卡是否格式化中 |
| boolean | isFull() 相机SD卡存储是否已满 |
| boolean | isInserted() 相机是否插入SD卡 |
| int | getTotalSpace() 获取总容量，单位M |
| int | getRemainingSpace() 获取剩余容量，单位M |

#### 2.4.5.2 SystemState

SystemState相机状态信息，包含拍照/录像模式，拍照状态，录像状态等

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| CameraMode | getMode() CameraMode 相机模式 SHOOT_PHOTO: 拍照模式 RECORD_VIDEO：录像模式 |
| boolean | isRecording() 相机是否在录像中 |
| boolean | isPhotoStored() 相机照片存储完成 |
| int | getCurrentVideoRecordingTimeInSeconds() 相机录像时间，单位秒（s） |

#### 2.4.5.3 GDUMediaManager

相机媒体管理 获取相机图片 视频文件

GDUCamera.getMediaMangager()

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | enable(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 进入媒体下载模式 |
| void | disable(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 退出媒体下载模式 |
| void | refreshMediaList(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 刷新媒体库文件 |
| void | getMediaFileList(FileDownCallback.OnMediaListCallBack callBack) 获取媒体库文件列表 OnMediaListCallBack : onStart()开始获取: onGetMediaList(List<MediaFile> list)获取到的相册文件列表: onFail(GDUError error)获取出错MediaFile: 媒体文件数据path 文件原始完整路径name 文件名称fileSize 原文件大小createTime 文件创建时间戳duration 视频文件长度mediaType 文件类型 视频/图片 |
| void | getThumbnail(String path,OnMediaImageCallback callback)获取缩略图getPriview(String path ,OnMediaImageCallback callback) 获取预览图 path: 图片路径 OnMediaImageCallBack :onStart():onProgress(long total,long current) 当前获取进度 :onGetMediaImage(Bitmap bitmap, byte []bytes) 图片bitmap :onFail(GDUError error) 获取异常信息 |

| void | getRawImage(String path, String saveDir, OnMediaFileCallback callback) 获取图片原图 path 图片路径 saveDir 原图存储路径 原图较大 存成文件后返回文件路径 OnMediaImageCallBack : onProgress(long total,long current) 当前获取进度 : onRealtimeDataUpdate(byte[]data ,long position)data 获取到的媒体文件数据 position 下载到的data在文件的偏移量 : onSuccess(String path )下载的原图存储路径: onFail(GDUError error) 获取异常信息 |
| --- | --- |
| void | getVideoFile(String path, OnMediaFileCallback callback) 获取视频原文件 |
| void | setVideoDataListener(VideoFeeder.VideoDataListener listener) 设置视频文件播放监听 VideoDataListener: onReceive(byte[] datas, int len) datas: 播放视频的H264/H265数据 len: H264/H265数据长度 |
| void | playVideo (String path,CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 播放视频文件 |
| void | seekVideo(String path, int position,CommonCallbacks.CompletionCallback callback） 指定视频播放位置 position: 指定播放时间s |
| void | pauseVideo(String path,CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 暂停播放 |
| void | stopVideo(Sting path,CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 停止视频播放 |
| void | deleteFile(String path, SocketCallBack3 socketCallBack3) 删除媒体文件 |
| void | deleteFiles(List<MediaFile> files, final CommonCallbacks.CompletionCallbackWithTwoParam<List<MediaFile>, GDUError> callback) 删除指定的多个媒体文件。 |
| void | setVideoPlaybackListener(FileDownCallback.VideoPlaybackStateListener listener) 设置视频回放状态监听器。 |

#### 2.4.5.4 CameraStreamSettings

拍照或录像时的多镜头存储设置—— 可选择让哪些镜头进行拍照 / 录像并存储

通过 Builder 构建实例（构造方法为私有）。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| List&lt;CameraVideoStreamSource&gt; | getCameraVideoStreamSources() 获取需要拍照/录像的镜头源列表 |
| boolean | needCurrentLiveViewStream() 是否保存当前图传实时画面 true：拍照/录像时额外存储当前 liveview 流画面（分屏 PIP 下为截图） |
| Builder | setNeedCurrentLiveViewStream(boolean enable) 设置是否保存当前实时图传画面 enable：true 额外存储当前 liveview 画面 |
| Builder | setCameraVideoStreamSources(List<CameraVideoStreamSource> sources) 设置需要拍摄的镜头源列表 sources：参与拍照/录像的镜头源集合 |
| CameraStreamSettings | build() 生成 CameraStreamSettings 实例 |

#### 2.4.5.5 CameraVideoStreamSource

多光相机镜头流源（枚举）—— 标识参与拍照 / 录像 / 图传的具体镜头类型。

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| WIDE | 可见光广角镜头 |
| ZOOM | 变焦镜头 |
| INFRARED_THERMAL | 红外热成像镜头 |
| LASER_CAMERA | 激光测距模块画面 |
| UNKNOWN | 未知镜头 |

# 2.5、MISSION CLASSES

### 2.5.1 MissionControl

MissionControl任务控制类用来获取任务执行控制类

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| WaypointMissionOperator | getWaypointMissionOperator() WaypointMissionOperator 航点任务执行类 |
| HotpointMissionOperator | getHotpointMissionOperator() 获取兴趣点环绕操作类 |
| FollowMeMissionOperator | getFollowMeMissionOperator() 获取GPS跟随操作类 |

### 2.5.2 WaypointMissionOperator

WaypointMissionOperator航点任务执行类，用来控制，执行和监听航线航点任务。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | addListener(WaypointMissionOperatorListener operatorListener) WaypointMissionOperatorListener 航点任务执行监听 |
| GDUError | loadMission(WaypointMission mission) 加载航迹任务 WaypointMission:航点任务 |
| void | uploadMission(CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 上传航点任务到飞行器 |
| void | startMission(CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 开始航点任务 |
| void | startMissionWithTaskID(long taskId, CommonCallbacks.CompletionCallbackWith<String> completionCallback) 开始指定任务id航迹 返回任务名称：由时间戳和taskId组成，如：20260721162013_12345 |
| void | pauseMission(CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 暂停航点任务 |
| void | resumeMission(CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 继续航点任务 |
| void | stopMission(CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 停止航点任务 |
| WaypointMissionState | getCurrentState() 获取当前状态READY_TO_UPLOAD UPLOADING READY_TO_EXECUTE EXECUTING EXECUTION_PAUSED UNKNOWN |

#### 2.5.2.1 WaypointMission

WaypointMission航点任务，飞行器将在航点之间飞行，到达航点后执行动作，并在航点之间调整航向和高度。航点是飞机将飞行到的物理位置。创建一系列航点将为飞机规划一条飞行路线。航点可以添加动作，当飞机到达航点时执行。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| int | setMissionID() 设置任务ID |
| void | setWaypointCount() 设置航点总数 |
| void | setMaxFlightSpeed 设置最大飞行速度，单位（m/s） |
| void | setAutoFlightSpeed() 设置自动飞行速度，单位（m/s） |
| void | setFinishedAction(WaypointMissionFinishedAction action) WaypointMissionFinishedAction：任务完成后动作 NO_ACTION: 悬停 GO_HOME：返航 AUTO_LAND：降落 |
| void | setHeadingMode(WaypointMissionHeadingMode mode) WaypointMissionHeadingMode AUTO:自动 USING_INITIAL_DIRECTION：使用初始角度 USING_WAYPOINT_HEADING：使用航点角度 |
| void | setWaypointList(List<Waypoint> list) 设置航点列表 Waypoint：航点信息 |
| void | setResponseLostActionOnRCSignalLost() 设置失联是否响应失联行为 |
| void | setAltitudeMode(int altitudeMode) 设置高程类型 ：0相对高度 1海拔高度 |

#### 2.5.2.2 Waypoint

Waypoint表示航点任务中的目标点。航路点任务中一条飞行航线由多个航点组成。可以为每个Waypoint定义执行的操作。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | setCoordinate(LocationCoordinate2D coordinate) 设置航点的经纬度坐标 LocationCoordinate2D: latitude:纬度 longitude:经度 |
| void | setAltitude(double altitude) 设置航点相对与起飞点的高度，单位 米(m) |
| void | setHeading(float heading) 设置飞机航向角度 |
| void | setUsingWaypointAutoFlightSpeed(boolean usingWaypointAutoFlightSpeed) 设置是否使用自动飞行速度 |
| void | setUsingWaypointMaxFlightSpeed(boolean usingWaypointMaxFlightSpeed) 设置是否使用最大飞行速度 |
| void | setAutoFlightSpeed(float autoFlightSpeed) 设置自动飞行速度 |
| void | setMaxFlightSpeed(float maxFlightSpeed) 设置最大飞行速度，单位（m/s） |
| void | setGimbalPitch(float gimbalPitch) 设置云台俯仰角度 |
| void | setWaypointActions(List<WaypointAction> waypointActions) 设置航点子动作 |

#### 2.5.2.3 WaypointAction

WaypointAction表示waypoint的一个航点操作。当飞机到达相应航点时执行什么动作。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| WaypointActionType | actionType STAY：悬停 START_TAKE_PHOTO：拍照 START_RECORD：录像 STOP_RECORD：停止录像 ROTATE_AIRCRAFT：旋转机头角度 GIMBAL_PITCH：旋转云台俯仰角度 |
| int | actionParam actionType为STAY:悬停时间，单位s actionType为ROTATE_AIRCRAFT:旋转机头角度。范围（-180~180） actionType为GIMBAL_PITCH:旋转云台俯仰角。范围（-90~30） |

#### 2.5.2.4 WaypointMissionOperatorListener

WaypointMissionOperatorListener航点任务监听，监听航点上传，执行和结束状态

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| WaypointMissionOperator | onUploadUpdate(WaypointMissionUploadEvent event) 航点上传实时状态 WaypointMissionUploadEvent getProgress()：获取上传进度 |
| void | onExecutionUpdate(WaypointMissionExecutionEvent event) 航点执行实时状态 WaypointMissionExecutionEvent航点执行状态 |
| void | onExecutionStart() 航点开始执行反馈 |
| void | onExecutionFinish(GDUError error) 航点结束反馈 |

#### 2.5.2.5 WaypointMissionExecutionEvent

WaypointMissionExecutionEvent航点执行状态

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| WaypointMissionState | getCurrentState() 航点执行状态 WaypointMissionState EXECUTING:航点执行中 EXECUTION_PAUSED:航点暂停 |
| WaypointExecutionProgress | getProgress() 航点执行进度 WaypointExecutionProgress targetWaypointIndex:当前执行航点数 isWaypointReached: 是否到达航点 totalWaypointCount：总航点数 |

### 2.5.3 FollowMeMissionOperator

FollowMeMissionOperator用来控制，监听跟随任务的对象。通过MissionControl获取

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | addListener(FollowMeMissionOperatorListener operatorListener) FollowMeMissionOperatorListener 跟随任务执行监听 |
| void | startMission(CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 开始跟随任务 |
| void | stopMission(CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 停止跟随任务 |
| void | updateFollowingTarget(LocationCoordinate2D followingTarget, CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 更新GPS跟随点的坐标 |
| void | setFollowMeHeading(FollowMeHeading heading, float angle, CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 设置当前GPS跟随的航向角度 FollowMeHeading GPS跟随的航向角类型 TOWARD_FOLLOW_POSITION：朝向目标点 CONTROLLED_BY_REMOTE_CONTROLLER：遥控器控航向角 SET_HEADING_ANGLE：设置航向角度 angle：航向角角度，当heading为SET_HEADING_ANGLE有效 范围（-180~180） |
| void | setFollowMeGimbalPitch(FollowMeGimbalPitch gimbalPitch, int pitch, CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) FollowMeGimbalPitch GPS跟随云台俯仰角度 TOWARD_FOLLOW_POSITION：朝向目标点 SET_GIMBAL_PITCH：设置云台角度 CONTROLLED_BY_REMOTE_CONTROLLER: 打杆控航向 pitch：云台俯仰角度，当gimbalPitch为SET_GIMBAL_PITCH时有效, 范围（30~-90） |

#### 2.5.3.1 FollowMeMission

FollowMeMission跟随任务，开启跟随任务后，飞机将跟随并保持与GPS设备恒定距离。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| int | FollowMeMission(FollowMeHeading heading, double latitude, double longitude, float altitude) heading: 飞机跟随时的机头朝向 latitude: 飞机起飞点的纬度 longitude: 飞机起飞点的经度 altitude: 飞机起飞点的高度 isUseHighPrecision: 是否开启高精度跟随（地面端需安装RTK定位模块） isUseHighPrecision为true时需设置以下参数 isSetDistanceEnable: 是否设置相对距离 frontAndBackDistance: 前后相对距离 (单位 m) leftAndRightDistance: 左右相对距离 (单位 m) isSetHeightEnable: 是否设置相对高度 height: 相对高度 (单位 m) |
| void | FollowMeHeading 跟随时机头朝向 TOWARD_FOLLOW_POSITION：机头朝向目标 CONTROLLED_BY_REMOTE_CONTROLLER：遥控器控制机头朝向 |

#### 2.5.3.2 FollowMeMissionOperatorListener

FollowMeMissionOperatorListener跟随任务状态监听，包括任务的开始，结束，执行状态反馈

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | onExecutionUpdate(FollowMeMissionEvent event) 跟随任务执行实时状态 FollowMeMissionEvent跟随任务执行状态 |
| void | onExecutionStart() 跟随任务开始执行反馈 |
| void | onExecutionFinish(GDUError error) 跟随任务结束反馈 |

#### 2.5.3.3 FollowMeMissionEvent

FollowMeMissionEvent跟随任务执行状态

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| FollowMeMissionState | getCurrentState() 跟随任务执行状态 FollowMeMissionState EXECUTING:跟随任务执行中 |
| float | getDistanceToTarget() 飞机与目标的距离 |

### 2.5.4 HotpointMissionOperator

HotpointMissionOperator用来控制，监听GPS环绕任务的对象。可通过MissionControl获取

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | addListener(HotpointMissionOperatorListener operatorListener) HotpointMissionOperatorListener 环绕任务执行监听 |
| void | startMission(HotpointMission hotpointMission, CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 开始环绕任务 |
| void | pause(CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 暂停GPS环绕 |
| void | resume(CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 继续GPS环绕 |
| void | stop(CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 停止环绕任务 |
| void | setAngularVelocity(float AngularVelocity, CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 设置环绕角速度rad/s, 1e2 取值范围[5,120] |
| void | setRadius(float radius, CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 设置环绕半径，单位 m，取值范围[5,500] |
| void | resetHeading(CommonCallbacks.CompletionCallback paramCompletionCallback) 重置机头角度 |
| void | setHotPointHeading(HotpointHeading heading, float angle, CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 设置GPS环绕机头航向角度 HotpointHeading航向角度类型 ALONG_CIRCLE_LOOKING_FORWARDS：指向圆切线前进方向 ALONG_CIRCLE_LOOKING_BACKWARDS：背向圆切线前进方向 TOWARDS_HOT_POINT：指向圆心 AWAY_FROM_HOT_POINT：背向圆心 CONTROLLED_BY_REMOTE_CONTROLLER：遥控器控制 USING_INITIAL_HEADING：使用初始航向角度 SET_HEADING_ANGLE：设置指定角度的航向角 angle: 指定航向角角度 当heading为SET_HEADING_ANGLE时有效，范围（-180~180） |
| void | setHotpointGimbalPitch(HotpointGimbalPitch gimbalPitch, int pitch, CommonCallbacks.CompletionCallback completionCallback) 设置GPS环绕云台俯仰角度 HotpointGimbalPitch 云台俯仰角类型 |
|  | TOWARD_FOLLOW_POSITION：朝向目标的 SET_GIMBAL_PITCH：设置云台角度 CONTROLLED_BY_REMOTE_CONTROLLER：打杆控航向 pitch: 指定云台俯仰角度 当gimbalPitch为SET_GIMBAL_PITCH时有效，范围（30~-90） |
| HotpointMissionState | getCurrentState() 获取当前GPS环绕状态 CAN_NOT_START：当前状态禁止飞行 READY_TO_EXECUTE：飞机准备开始执行 EXECUTING：任务执行中 EXECUTION_PAUSED：任务暂停执行 UNKNOWN：未知错误 |

#### 2.5.3.1 HotpointMission

HotpointMission环绕任务，开启环绕任务后，飞机将围绕一个GPS指定点以恒定半径反复飞行。用户可以控制飞机以特定的半径和高度围绕GPS点飞行。在执行过程中，用户还可以使用控制器修改其半径和速度。

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| int | HotpointMission(LocationCoordinate2D hotpoint, double altitude, double radius, float angularVelocity, boolean isClockwise, HotpointStartPoint startPoint, HotpointHeading heading) hotpoint: 环绕点的经纬度坐标 altitude: 飞机环绕高度 radius: 飞机环绕半径 angularVelocity: 飞机环绕角速度 isClockwise: 是否为顺时针 startPoint: 起飞点位置 heading: 机头朝向 HotpointMission(LocationCoordinate2D hotpoint, double altitude, double radius, float angularVelocity, boolean isClockwise,int num HotpointStartPoint startPoint, HotpointHeading heading) hotpoint: 环绕点的经纬度坐标 altitude: 飞机环绕高度 radius: 飞机环绕半径 angularVelocity: 飞机环绕角速度 isClockwise: 是否为顺时针 num:飞行圈数，0表示无限绕飞，大于0表示绕飞圈数 startPoint: 起飞点位置 heading: 机头朝向 |
| void | HotpointHeading环绕时机头朝向 ALONG_CIRCLE_LOOKING_FORWARDS: 机头圆周前进的方向 ALONG_CIRCLE_LOOKING_BACKWARDS: 机头沿着圆周前进的反方向 TOWARDS_HOT_POINT: 机头朝着环绕点 AWAY_FROM_HOT_POINT: 机头反向环绕点 CONTROLLED_BY_REMOTE_CONTROLLER:遥控器控制 USING_INITIAL_HEADING:使用初始角度 |

#### 2.5.3.2 HotpointMissionOperatorListener

HotpointMissionOperatorListener环绕任务状态监听，包括任务的开始，结束，执行状态反馈

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| void | onExecutionUpdate(HotpointMissionEvent event) 环绕任务执行实时状态 HotpointMissionEvent环绕任务执行状态 |
| void | onExecutionStart() 环绕任务开始执行反馈 |
| void | onExecutionFinish(GDUError error) 环绕任务结束反馈 |

#### 2.5.3.3 HotpointMissionEvent

FollowMeMissionEvent跟随任务执行状态

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| FollowMeMissionState | getCurrentState() 环绕任务执行状态 HotpointMissionState EXECUTING: 环绕任务执行中 |
| float | getRadius() 获取环绕半径，单位 m |
| float | getMaxAngularVelocity() 获取环绕角速度， 单位 rad/s, 1e2 |

# 2.6、MISC CLASSES

### 2.6.1 GDUCodecManager

GDUCodecManager用来解码相机视频流，包含H264/H265数据

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| 构造方法 | GDUCodecManager(Context context, SurfaceTexture surfaceTexture, int width, int height) 构造解码管理器 surfaceTexture:图像渲染的surface texture view Width：surface的宽 Height:surface的高 |
| void | sendDataToDecoder(byte[] data, int len) 发送视频流H264/H265给解码器进行解码 |
| void | startStoreMp4ToLocal(String path, String fileName) 开始存储H264/H265视频流为Mp4文件到指定路径 path:mp4在手机或者遥控器存储路径 filename: mp4文件名称 |
| void | stopStoreMp4ToLocal(String path, String fileName) 停止存储，开始存储后必现调用，不然存储mp4有播放问题 |
| void | enabledYuvData(Boolean enable) 开启硬解码yuv数据 |
| void | setYuvDataCallback(YuvDataCallback yuvDataCallback) 设置yuv数据的回调监听，必现调用enableYuvData方法，且enable为true |
| void | getYuvData() 获取当前图像的yuv数据，必现调用enableYuvData方法，且enable为true |
| void | getRgbaData() 获取当前图像的RGBA数据，必现调用enableYuvData方法，且enable为true |
| void | startStoreMp4ToLocal(String path, String fileName) 开始存储H264/5图像数据为MP4文件到指定路径 path:mp4存储路径 filename:mp4文件名称 |
| void | stopStoreMp4ToLocal() 停止存储H264/5图像数据为MP4文件 |
| void | storageCurrentStreamToPicture(String path, String name, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 存储当前视频图像以图片形式到本地 path: 图片路径 name: 图片名称 |

### 2.6.2 GDUDiagnostics

GDUDiagnostics飞行器健康管理

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| GDUDiagnosticsType | getType() 获取异常类型 GDUDiagnosticsType：健康异常类型 |
| int | getCode() 异常码 |
| int | getSubCode() 异常字码 |
| String | getReason() 异常原因 |
| String | getSolution() 异常解决方法 |

#### 2.6.2.1 GDUDiagnosticsType

异常类型

| 限定符和类型 | 方法和说明 |
| --- | --- |
| BATTERY | 电池 |
| CAMERA | 相机 |
| FLIGHT_CONTROLLER | 飞控 |
| GIMBAL | 云台 |
| REMOTE_CONTROLLER | 遥控器 |
| RTK | RTK |
| RADAR | RADAR |

# 2.7 机场开发注意事项

#### 2.7.1 MSDK配置

##### 2.7.1.1 MSDK版本

1. MSDK版本2.0.91及以后版本支持，机场返航和降落

- 具体使用可参考FlightControllerActivity中的setAircraftOperationScenario方法和startReturnToDock()方法

##### 2.7.1.2 配置飞机为机场模式

- 调用GDUFlightController的setAircraftOperationScenarioMode(AircraftOperationScenarioInfo mode, CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 方法

- AircraftOperationScenarioInfo配置：

（1）aircraftMode：飞机模式必须配置为AIRPORT_MODE

（2）alternateLandingPointValid：备降点标志必须有效，设置为1

（3）alternateLandingPointLongitude：备降点的经度必须设置

（4）alternateLandingPointLatitude：备降点的纬度必须设置

（5）dockType：机场类型必须设置，根据实际类型设置。

对应关系如下：

| dockType | 机库 |
| --- | --- |
| 1 | K01 |
| 2 | K02 |
| 3 | K03 |
| 5 | K05 |
| 21 | K02P |
| 31 | K03P |
| 51 | K05P |

##### 2.7.1.3 返航调用方法

- 机场返航需使用GDUFlightController的startReturnToDock(CommonCallbacks.CompletionCallback callback) 方法，返航包含2个阶段：返航到Home点和精准降落。

- 在二维码异常的情况下，飞机会复飞3次，3次失败后会飞到备降点降落。